Гибридные нейро-нечеткие сети

Нейро-нечёткие системы

СЛАЙД 2

Нейро-нечёткие системы (также нейро-фаззи) — это гибридные системы, сочетающие искусственные нейронные сети и нечёткую логику.

Общее описание

Гибридная нейро-нечёткая сеть представляет собой многослойную нейронную сеть специальной структуры без обратных связей, в которой используются обычные (не нечеткие) сигналы, веса и функции активации, а выполнение операции суммирования основано на использовании фиксированной Т-нормы, Т-конормы или некоторой другой непрерывной операции. При этом значения входов, выходов и весов гибридной нейронной сети представляют собой вещественные числа из отрезка [0, 1].

СЛАЙД 3

Основная идея, положенная в основу модели гибридных сетей, заключается в том, чтобы использовать существующую выборку данных для определения параметров функций принадлежности, которые лучше всего соответствуют некоторой системе нечеткого вывода. При этом для нахождения параметров функций принадлежности используются известные процедуры обучения нейронных сетей.

Гибридизация нейро-нечётких систем приводит к созданию гибридной интеллектуальной системы, синергетически объединяющей человекоподобный стиль рассуждения, присущий нечётким системам, с обучаемой коннекционистской структурой нейронных сетей. В научной литературе такой подход часто называют нечёткой нейронной сетью (англ. Fuzzy Neural Network, FNN) или нейро-нечёткой системой (NFS). Далее используется наиболее популярный термин — нейро-нечёткая система. Она реализует человекоподобное рассуждение через применение нечётких множеств и лингвистической модели на основе нечётких правил «ЕСЛИ—ТО» (IF-THEN). Ключевое преимущество нейро-нечётких систем заключается в их способности выступать универсальными аппроксиматорами с возможностью формирования интерпретируемых правил ЕСЛИ—ТО.

СЛАЙД 4

Преимущество нейро-нечётких систем связано с двумя противоречивыми требованиями, предъявляемыми к моделированию на базе нечёткой логики: интерпретируемость и точность. На практике одна из этих характеристик, как правило, доминирует. Область нейро-нечёткого моделирования подразделяется на два направления: лингвистическое нечёткое моделирование, ориентированное на интерпретируемость (преимущественно модель Мамдани), и точное нечёткое моделирование, делающее упор на точность (преимущественно модель Такаги—Сугэно—Канг (TSK)).

СЛАЙД 5

Модель Мадмани

Данный алгоритм описывает несколько последовательно выполняющихся этапов (рис. 3). При этом каждый последующий этап получает на вход значения полученные на предыдущем шаге.

Рис. 3. Диаграмма деятельности процесса нечеткого вывода

Алгоритм примечателен тем, что он работает по принципу «черного ящика». На вход поступают количественные значения, на выходе они же. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и теория нечетких множеств. В этом и состоит элегантность использования нечетких систем. Можно манипулировать привычными числовыми данными, но при этом использовать гибкие возможности, которые предоставляют системы нечеткого вывода. Алгоритм Мамдани и многие другие алгоритмы нечеткого вывода уже реализованы в таких замечательных продуктах как Fuzzy Logic Toolbox (расширение для MatLab), fuzzyTECH и многих других.

Цель дефаззификациии получить количественное значение (crisp value) для каждой из выходных лингвистических переменных. Формально, это происходит следующим образом. Рассматривается i-ая выходная переменная и относящееся к ней множество Ei (i = 1..s). Затем при помощи метода дефаззификации находится итоговое количественное значение выходной переменной. В данной реализации алгоритма используется метод центра тяжести, в котором значение i-ой выходной переменной рассчитывается по формуле:


Где:
μi(x) — функция принадлежности соответствующего нечеткого множества Ei;
Min и Max — границы универсума нечетких переменных;
yi — результат дефаззификации.

Хотя обычно предполагается, что нейро-нечёткие системы реализуют нечёткую систему средствами коннекционистских сетей, этот термин также применяется для других конфигураций, включая:

- Выведение нечётких правил из обученных RBF-сетей.

- Настройку параметров обучения нейронных сетей на основе нечёткой логики.

- Критерии нечёткой логики для увеличения размера сети.

- Использование нечёткой функции принадлежности с помощью алгоритмов кластеризации в задачах обучения без учителя для самоорганизующихся карт (SOM) и других нейронных сетей.

- Представление фаззификации, нечёткого вывода и дефаззификации через многослойные коннекционистские прямые сети.

Следует отметить, что интерпретируемость нейро-нечётких систем по модели Мамдани может быть утрачена. Для повышения интерпретируемости необходимо предпринимать специальные меры; важные аспекты такой интерпретируемости также были рассмотрены в литературе[2].

СЛАЙД 6

Эта тема обсуждает Sugeno, или Такаги-Суджено-Канга, метод нечеткого вывода. Введенный в 1985, этот метод подобен методу Mamdani во многих отношениях. Первые две части нечеткого процесса вывода, fuzzifying входные параметры и применение нечеткого оператора, являются тем же самым. Основное различие между Mamdani и Sugeno - то, что Sugeno функции принадлежности вывода является или линейным или постоянным.

Современные исследования охватывают задачи обработки потоков данных, где нейро-нечёткие системы последовательно обновляются по мере поступления новых выборок. Таким образом, обновления включают не только рекурсивную адаптацию параметров модели, но и динамическую эволюцию с элиминацией синапсов (нейронов, правил) для адекватного отслеживания дрейфа концептов и изменения поведения системы, а также для поддержания актуальности модели на любом этапе.

СЛАЙД 7

Псевдо-внешний продукт на базе нечётких нейронных сетей

Псевдо-внешний продукт на основе нечётких нейронных сетей (англ. POPFNN, англ. Pseudo Outer-Product based Fuzzy Neural Network) представляет собой семейство нейро-нечётких систем, реализующих лингвистическую нечёткую модель[5].

В литературе описаны три разновидности POPFNN:

- POPFNN-AARS(S), основанные на схеме аналогового приближённого рассуждения[6].

- POPFNN-CRI(S), применяющие общепринятые композиционные нечёткие правила вывода[7].

- POPFNN-TVR, основанные на ограничениях по значению истины.

СЛАЙД 8

Архитектура POPFNN — это пятислойная нейронная сеть, где слои с 1 по 5 называются: лингвистический входной слой, слой условий, слой правил, слой последствий, лингвистический выходной слой. Фаззификация входных данных и дефаззификация выходных осуществляются, соответственно, входным и выходным лингвистическим слоями, тогда как нечёткий вывод реализуют вместе слои правил, условий и последствий.

Обучение POPFNN включает три этапа:

- Генерация нечётких функций принадлежности.

- Выделение нечётких правил.

- Финальная супервизированная настройка.

Для генерации нечётких функций принадлежности могут использоваться различные алгоритмы: обучение на основе векторного квантования (LVQ), неребообразная фаззификация Кохонена (FKP), инкрементальная дискретная кластеризация (DIC). Для выделения нечётких правил, как правило, применяются алгоритм POP и его модификация LazyPOP.

СЛАЙД 9